Кодирование звука.

Цель: ознакомиться с принципами кодирования звука на компьютере.

Звук - представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой.

| Ключевое слово – непрерывно меняющейся , т.е. она всегда переходит из одного состояния в другое, и не прерывается. Амплитуду иногда называют интенсивностью = это одно и то же. |  |
| --- | --- |
| Амплитуда – это насколько далеко от центральной оси. | Частота – это насколько часто! эта волна бегает туда-сюда. (сколько раз пересекает ось за 1 секунду) |

Амплитуда влияет на громкость. Больше амплитуда - громче звук. 
Частота  влияет на высоту звука. Низкая частота – низкий  звук (бас).

Человек может воспринимать звуковые волны (колебания воздуха) с помощью слуха. Обработкой звуковой информации на компьютере занимается звуковая карта (по-другому называемая «аудиоадаптер» или звуковая плата).

Аналоговый и дискретный сигналы.

Всего существует 2 вида сигналов: аналоговый сигнал и дискретный. Разница в том, что:

Аналоговый сигнал – это непрерывная форма представления сигнала.

Дискретный сигнал – множество отдельных значений сигнала.

Все устройства до появления компьютеров (граммофоны, патефоны, музыкальные проигрыватели, магнитофоны, пластинки, аудиокассеты) хранили звук в аналоговой форме. На компьютере возможно хранение информации только в цифровой, т.е. дискретной форме. Вот здесь начинается процесс, который называется «оцифровка» звука, или по научному «дискретизация».

| Непрерывную звуковую волну делят на участки, в каждом из которых записывают его значение. Получается множество отдельных значений. ( по «научному» = дискретная последовательность уровней громкости). Дискретизация - это преобразование непрерывного сигнала в цифровую форму. Звук на компьютере хранится именно в дискретной форме. |  |
| --- | --- |

Частота дискретизации  =  насколько часто измеряют уровень звуковой волны.

Частота дискретизации - это количество измерений входящего сигнала за 1 секунду. Измеряется в Герцах.  1 Герц равен 1 (одному) измерению интенсивности звука за 1 секунду.

|  |  | Чем чаще производится запись значений при дискретизации, тем точнее происходит «оцифровка» звука. |
| --- | --- | --- |

Если измерять сигнал 100 раз в секунду, то частота дискретизации будет 100 Гц. Если 1000 раз в  секунду, то частота дискретизации будет равна 1000Гц.  Килогерц (кГц). 1 кГц = 1 000 Гц.

Человеческое ухо воспринимает звуковые волны в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Характерные частоты дискретизации звуковых карт: 11 кГц, 22 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, и даже 192 кГц.

Разрядность дискретизации = глубина кодирования звука.

Разрядность дискретизации (глубина звука) – это число бит у звуковой карты (8-16-32 битные). Разрядность дискретизации - это число бит для кодирования каждого измерения звука. Она определяется размером регистра памяти у звуковой карты.

Чем больше разрядность, тем более точно можно передать различные уровни громкости звука. 8-битная звуковая карта может воспроизвести 28=256 различных уровней громкости. 16-битная звуковая карта может воспроизвести 216=65 536 различных уровней громкости. Т.е. 16 разрядная звуковая карта более точно кодирует и воспроизводит звук, чем 8-разрядная. Формула определения уровней громкости: 2i=N, где i = это количество бит звуковой карты, N – количество уровней громкости.  Современные звуковые карты обеспечивают глубину кодирования в 16 и даже 24 бита, это кодирование 65 536  и 16 777 216 различных уровней громкости. Разрядность дискретизации по-другому называют «битность».

Дискретизация точнее тогда, когда выше частота и больше разрядность звуковой карты.

Частота дискретизации и разрядность идут непосредственно бок о бок друг с другом, и в одиночку никогда не ходят. Разница между частотой и разрядностью большая, и частота измеряется в герцах, а разрядность в битах. Разница состоит в том, что частота дискретизации – это СКОЛЬКО РАЗ в секунду вы сделаете замеры. А разрядность (битность) – это, какого  КАЧЕСТВА они будут.

Качество звука зависит от частоты и разрядности дискретизации, они зависят от параметров звуковой карты. Чем больше частота и разрядность звуковой карты, тем лучше качество звука.

Познавательно:  к примеру, если запись осуществляется с частотой дискретизации 48 кГц, то это означает, что значение интенсивности звука звукозаписывающее устройство измеряет и фиксирует 48 000 раз в секунду.

Такое количество измерений может показаться невообразимо огромным, но здесь стоит вспомнить о явлении, называемом частотой Никвиста, человека, который первым ее обнаружил. Если говорить вкратце, то максимальное значение высоты звука, которое может быть воспроизведено в цифровом виде, равно примерно половине частоты дискретизации. Поэтому, при проведении записи с частотой дискретизации 48 кГц максимальная частота звука, которая может быть записана, равна 24 кГц. Этого вполне достаточно, если учесть, что человеческое ухо слышит частоты в среднем от 20 Гц до 20 кГц.  Еще 4 кГц до 24 кГц идет на «ошибки», «помехи» и «неточности записи». Современные звуковые карты способны оцифровывать звук с частотой дискретизации 96 кГц и даже 192 кГц. Такой звук человеку на слух различить будет очень сложно, разница будет заметна по размеру файла.

Звуковые файлы сохраняются в различных форматах. Основные форматы (расширения): *.wav- хранит звук без сжатия. Формат *.mp3 хранит звук со сжатием, алгоритм которого сжимает звук так, что качество почти не теряется при воспроизведении.

Мы рассматривали (одноканальный) звук, который носит обозначение монофонический или моно. Моно - одноканальная запись звука, стерео – двухканальная, квадро - воспроизведение звуков по 4  каналам стереофонической системы. Моно в переводе означает «единственный», стерео в переводе означает пространственный (объемный). Квадро в переводе означает «квадратный» или «4». Если звук стерео, то размер файла увеличивается в 2 раза, так как он содержит 2 канала. Если звук квадро, то размер файла увеличивается в 4 раза, так как он содержит 4 канала.

  Стерео, в отличие от моно дает звуковую картину, приближенную к реальной.

  Стерео позволяет определять пространственное положение источника звука.

  Для воспроизведения монозвука достаточно одного динамика, стерео – двух, квадро – 4 + 1.

- Квадро задуман окружить слушателя с 4 сторон, и создать эффект присутствия «внутри» звука.

Частота дискретизации для записывающих устройств имеет обычно следующие стандартные значения:

| - 8 000 Гц — телефон, достаточно для речи; - 11 025 Гц; - 16 000 Гц; - 22 050 Гц — радио; - 32 000 Гц; - 44 100 Гц — используется в Audio CD; - 48 000 Гц — DVD, DAT; - 96 000 Гц — DVD-Audio (MLP 5.1); - 192 000 Гц — DVD-Audio (MLP 2.0); | В стерео режиме норма частоты дискретизации: для MP3-файла составляет 44,1 кГц; для DVD-видео — 48/96 кГц; для DVD-аудио — до 192 кГц. Наушники не помогают отличить 16-битную музыку от 24-битной. |
| --- | --- |

Проверить свои знания можно на тесте «Звук»-1.    Перейти к тесту …

Проверить свои знания можно на тесте «Звук»-2.    Перейти к тесту …

(Нажмите CTRL и щелкните по ссылке)